《太康县中心城区4116270004单元0005街坊详细规划》公示稿

一、规划范围

规划街坊位于中心城区西北部，未来路以东，纱北路以南，崇文路以西，支农北路以北区域。

二、详规要求

4116270004-0005-0001地块用地性质为公园绿地（1401），用地面积9220.62㎡，建筑密度≤5%，建筑高度≤10m，容积率≤0.1，绿地率≥65%。

4116270004-0005-0002地块用地性质为中小学用地（080403），用地面积11164.03㎡，建筑密度≤25%，建筑高度≤36m，容积率≤0.8，绿地率≥35%，配建机动车停车位不少于4.0车位/百师生，配建非机动车停车位不少于20车位/百师生。出入口位置为西侧、北侧。

4116270004-0005-0003地块用地性质为医院用地（080601），用地面积7842.29㎡，该地块已出让，按原规划条件指标实施。

4116270004-0005-0004地块用地性质为商业用地（0901），用地面积为7271.78㎡，建筑密度≤45%，建筑高度≤50m，容积率≤3.0，绿地率≥10%。出入口位置为西侧。

4116270004-0005-0005地块用地性质为机关团体用地，用地面积8357.25㎡，建筑密度≤30%，建筑高度≤24m，容积率≤1.5，绿地率≥35%，配建机动车停车位不少于1.5车位/百平方米建筑面积，配建非机动车停车位不少于0.5车位/百平方米建筑面积。出入口位置为西侧、南侧。

4116270004-0005-0006地块用地性质为二类城镇住宅用地（070102），用地面积91751.65㎡，建筑密度≤30%，建筑高度≤54m，容积率≤1.8，绿地率≥35%，配建机动车停车位套型建筑面积≤120m2的配建机动车位不少于1.0车位/户，120m2＜套型建筑面积≤150m2的配建机动车位不少于1.2车位/户，套型建筑面积＞150m2的配建机动车位不少于1.5车位/户，新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留安装条件，其中不少于15%的车位应与住宅项目同步建成充电设施，达到同步使用要求。配建非机动车停车位不少于2车位/户，充电车位占比≥1车位/户，与住宅项目同步建成使用。地块出入口位置为东侧、南侧和北侧，用地兼容性为兼容商业建筑面积不超过地上总建筑面积的5%。