《太康县中心城区4116270004单元0008街坊详细规划》公示稿

一、调整范围

本次调整街坊位于太康县中心城区内，未来路、支农路、崇文西路、支农南路所围合的区域。

二、主要内容

4116270004-0008-0001地块为商业用地（0901），面积为5088.75m2，容积率≤3.5，建筑密度为≤60%，建筑限高为≤30m，绿地率为≥5%，配建机动车停车位不少于0.25车位/100㎡建筑面积，配建非机动车停车位不少于0.6车位/100㎡建筑面积，地块出入口位置为北侧。

4116270004-0008-0002地块为公园绿地（1401），面积为3297.05m2，容积率≤0.1，建筑密度为≤5%，建筑限高为≤10m，绿地率为≥65%。

4116270004-0008-0006地块为二类城镇住宅用地（070102），面积为18063.53m2，容积率≤1.8，建筑密度为≤30%，建筑限高为≤54m，绿地率为≥35%，配建机动车停车位套型建筑面积≤120m2的配建机动车位不少于1.0车位/户，120m2＜套型建筑面积≤150m2的配建机动车位不少于1.2车位/户，套型建筑面积＞150m2的配建机动车位不少于1.5车位/户，新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留安装条件，其中不少于15%的车位应与住宅项目同步建成充电设施，达到同步使用要求。配建非机动车停车位不少于2车位/户，充电车位占比≥1车位/户，与住宅项目同步建成使用。地块出入口位置为东侧、南侧，用地兼容商业建筑面积不超过地上总建筑总面积的5%。

街坊内已出让地块按原规划条件实施。