《太康县中心城区4116270008单元0008街坊详细规划》公示稿

一、规划范围

规划街坊位于太康县中心城区中部，黄河路、商贸南路、潘杨路、光明路所围合的区域。

二、详规要求

4116270008-0008-0001地块用地性质为公园绿地（1401），用地面积4213.91㎡，该地块现状已建，按原规划条件实施。

4116270008-0008-0002地块用地性质为二类城镇住宅用地（070102），用地面积54966.89㎡，该地块已出让，按原规划条件实施。

4116270008-0008-0003地块用地性质为社会停车场用地（120803），用地面积10747.28㎡，该地块现状已建，按原规划条件实施。

4116270008-0008-0004地块用地性质为二类城镇住宅用地（070102），用地面积21946.87㎡，建筑密度≤30%，建筑高度≤54m，容积率≤1.8，绿地率≥35%，配建机动车停车位套型建筑面积≤120m2的配建机动车位不少于1.0车位/户，120m2＜套型建筑面积≤150m2的配建机动车位不少于1.2车位/户，套型建筑面积＞150m2的配建机动车位不少于1.5车位/户，新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留安装条件，其中不少于15%的车位应与住宅项目同步建成充电设施，达到同步使用要求。配建非机动车停车位不少于2车位/户，充电车位占比≥1车位/户，与住宅项目同步建成使用。地块出入口位置为东侧、南侧，用地兼容性为兼容商业建筑面积不超过地上总建筑面积的5%。